Příloha č. 3

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Specifikace technických parametrů nových výplní otvorů pro objekty v majetku města Lanškroun

Plastová okna a dveře

-	plastový, minimálně 6ti komorový systém o stavební hloubce min. 75 mm

-	součinitel prostupu tepla rámu a křídla Uf ≤ 1,1 W/m2K včetně výztuže

-	ocelová pozinkovaná výztuha – síla stěny min. 1,5 mm v křídle i rámu

-	součinitel prostupu celého okna Uw ≤ 1,2 W/m2K

-	součinitel prostupu celých dveří Ud ≤ 1,6 W/m2K

Obecně pro všechny typy výplní otvorů

-	hodnota Uw musí být doložena certifikátem notifikované osoby

-	kování celoobvodové s minimálně jedním bezpečnostním prvkem

-	zasklení – izolační dvojsklo 4-16-4, Ug ≤ 1,1 W/m2K (dle ČSN 730530-2 a ČSN 730580)

-	členění oken dle výpisu výrobků

-	barevné provedení oken a dveří dle výpisu prvků

-	vnitřní parapet materiál PVC, hloubka 250 mm včetně montáže a přípravy podkladu

-	vnější přechodový plech včetně montáže

-	zednické zapravení okenních špalet, v celé hloubce špalety s použitím APU lišty

-	výplně budou osazeny ve stávající poloze

-	součástí dodávky je výmalba celých špalet nadpraží a ostění – 2x

-	křídla otvíravě sklopná (OS) musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a    sklopení a čtvrtou polohou kliky (mikroventilací), všechna křídla O a OS musí být vybavena zvedačem okenního křídla umístěným na spodním okraji křídla

-	venkovní spára ošetřena proti pronikání dešťové vody

-	součástí dodávky je bezpečná likvidace a odvoz odpadu, průběžný a závěrečný úklid

-	rozměry oken a dveří jsou pouze informativní a je proto nutné před vypracováním nabídky provést zaměření skutečných rozměrů a tvaru každého okna a dveří

-	u všech oken bude ošetřena připojovací spára parotěsnou a paropropustnou páskou

- 	na výplně otvorů bude poskytnuta záruka 60 měsíců včetně bezplatného servisu

- 	po dobu 24 měsíců dodavatel poskytne bezplatné seřízení oken a dveří

-	v případě nedodržení technických podmínek si zadavatel vyhrazuje právo vyřadit daného uchazeče ze soutěže