Příloha č. 2 – Seznam vzorků k předložení

Část 3) Nábytek

VZORKY

108, MMU Informatiky

VZOREK 01

Poř. č. 4 - Žákovské stoly dřevěné 1450 x 668 X 760

Dodavatel musí doložit:  Část horní desky o síle 25mm opatřena 2mm ABS hranou se zadní krycí deskou o síle 18mm opatřena 2mm ABS hranou. Součástí bude pevní noha o síle desky 18mm olepena 2mm ABS hranou se stavěcí patkou RS v hraně pro rektifikaci

Velikost vzorku o minimálním rozměru 200 x 200 x 200mm.

Učebna Fyziky a Chemie

VZOREK 02

Poř. č. 7 - Vysoká skříňka prosklená 1900x450x800

Dodavatel musí doložit: Část korpus, bok a dno. Dvířko složené ze dvou 70mm pásků, mezi kterými bude do drážky vloženo sklo. Bude obsahovat pant s tlumením a kovovou úchytku o min. roztečí 96mm. Záda budou vložená do bočnice do drážky a se dnem chyceny sponkami.

Velikost vzorku o minimálním rozměru 200 x 200 x 200mm.

402, Školní klub 2

VZOREK 03

Poř. č. 10 - Mobilní minikatedra

Dodavatel musí doložit: Bude dodán technický popis výrobku včetně zobrazení (3D grafika).

409, Kabinet

VZOREK 04

Poř. č. 4 - Vysoká skříň šatní minimálně: 700 x 450 x 1700

Dodavatel musí doložit: Část korpus, bok a dno. Dvířko tvořené pantem s tlumením a kovovou úchytkou o min. roztečí 96mm. Záda budou vložená do bočnice do drážky a se dnem chyceny sponkami. Dno bude mít kluzák o min. výšce 17mm s rektifikací.

Velikost vzorku o minimálním rozměru 200 x 200 x 200mm.