Stavba:	Zámek čp. 1, Lanškroun

kulturní památka – rejstř. č. 15933/6-3965, st. parcela č. 43/1 v k.ú. Lanškroun, Pardubický kraj

Investor:	Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČ 00279102

PROJEKT

Stavební obnova sklepních prostor zámku čp. 1 v Lanškrouně

III. část  -  1. etapa

říjen/2025

Obsah

  - Situace stavby

  - Stavební obnova

C1) Technická zpráva

C2 Projektová dokumentace

  - Výkaz výměr

Stavba:	Zámek čp. 1, Lanškroun

kulturní památka – rejstř. č. 15933/6-3965, st. parcela č. 43/1 v k.ú. Lanškroun, Pardubický kraj

Investor:	Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČ 00279102

- Situace

Stavba:	Zámek čp. 1, Lanškroun

kulturní památka – rejstř. č. 15933/6-3965, st. parcela č. 43/1 v k.ú. Lanškroun, Pardubický kraj

Investor:	Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČ 00279102

- Stavební obnova

C1) Technická zpráva

C2 Projektová dokumentace

Stavba:	Zámek čp. 1, Lanškroun

kulturní památka – rejstř. č. 15933/6-3965, st. parcela č. 43/1 v k.ú. Lanškroun, Pardubický kraj

Investor:	Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

C.1 Technická zpráva

- Postup stavební obnovy

- SO 01 Přípravné práce, odvětrání sklep č.3

- Před zahájením prací na stavební obnově bude oploceno a zakryto geotextilií nové schodiště ze sklepa do nádvoří zámku Z1. Přístup do podzemí bude zabezpečen proti vniknuti cizích osob do sklepních prostor a proti zatékání dešťových a sněhových srážek. Dle potřeby bude odstraněn ocelový poklop u vstupu 2 do 2L a místo bude oploceno

- Odvětrání sklepní místnosti č.3 bude povedeno dle Přílohy č.4 ventilační větví V 1. Z nádvoří zámku bude proveden výkop pro průvrt pod strop v místnosti 3 základovým zdivem, kde se nepředpokládá sendvičové zdivo, jaké se vyskytuje v nadzemní části zámku. Pod stropem místnosti č.3 bude provedeno sběrné potrubí s ventilátorem. Vyústění na fasádu bude opatřeno nerezovou mřížkou. Ventilační potrubí bude černé barvy. Po provedení stavební přípravy bude zpracována dokumentace vzduchotechniky

- SO 03 Stavební obnova sklepa č.9  v muzeu

- Stavební obnova bude prováděna dle výkresu v Příloze č.3. Deskami OSB budou zabedněny 3 dveřní otvory a vstup na schodiště do patra. Bednění bude zakryto geotextilíí obdobně jako rozvaděč v chodbě. Vstup do objektu a přesun sutě budou prováděny přes dvorní nádvoří, kde bude i mezideponie sutě.

- Z chodby místnost 5 budou osazeny překlady I profily a probourán otvor pod stávající schodiště do l.patra.

- Bude vytěžena suť z podzemí a přes mezideponii odvezena na skládku. Konstrukce v podzemí budou podchyceny a zajištěny, provedeno provizorní osvětlení

- Rozhodnutí o případných nálezech bude provedeno o kontrolním dnu stavby.

- Vzniklý otvor bude osazen dveřmi, na zdivo doplněny omítky a prostor vymalován

- SO 04  Zajišťovací práce, odvodnění, oprava kanalizace

- Provádění stavební obnovy bude dle výkresu uvedeného v Příloze č.4

Odvodnění

- Část sklepních prostor zámku sklepní místnost 1a a část sklepní místnosti 1b jsou situovány mimo objekt zámku. Jejich krytí je sutí a zeminou s travnatým porostem a keříkovým náletem. Při deštivém počasí a rozpouštění sněhu v zimním období dochází ke vsaku srážkových vod do terénu a následně až do sklepních prostor. Předmětem stavebních úprav bude odstranění uvedeného problému a zamezení případného zatékání nebo i zaplavování dotčených sklepních prostor.

-  V prostoru nad sklepy ve volném prostoru budou odstraněny náletové křoviny a travnatý

porost v ploše cca 8.500 x 5.000 mm. Bude provedeno odtěžení zemin a násypových sutin

až na stávající stropní konstrukce sklepů

-  Stropní konstrukce budou očištěny od zbytků zeminy a vyrovnány maltou. Následně bude

provedena celoplošná izolace proti vodě asfaltovým pásem se skleněnou vložkou

s penetračním nátěrem. Zaizolované klenby budou ochráněny betonovou mazaninou tř. C

20/25 s vloženou výztuží KARI 100/100/8. Zpětný zásyp bude proveden vytěženou

zeminou, popř. bude dovezen jíl. Vytěžená suť bude odvezena na skládku

-  Na nově upravené ploše bude založen trávník

Oprava stávající kanalizace

-  Bude provedena jako výměna ležaté kanalizace za provozu při postupném odstavování

jednotlivých větví kanalizace v nadzemních podlažích. Práce budou provedeny v rozsahu:

+ Demontáž ležatých potrubí vč. přípojek

+ Montáž nového potrubí vč. přípojek a závěsů na potrubí

+ zkoušky těsnosti vč. pročištění

+ podpírání konstrukcí, pomocné lešení, likvidace demontovaného materiálu

- SO 05  Spárování,

Spárování

Bude provedeno spárování všech kleneb a stěn rozpínavou maltou pro jejich stabilizaci a

vypadávání sutě a hlíny na nově provedenou dlažbu. Ze zdiva a kleneb bude odstraněno

veškeré původní spárování.

Práce stavební obnovy budou řízeny kontrolními dny za účasti NPÚ

Stavba:	Zámek čp. 1, Lanškroun

kulturní památka – rejstř. č. 15933/6-3965, st. parcela č. 43/1 v k.ú. Lanškroun, Pardubický kraj

Investor:	Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČ 00279102

C.2 Projektová dokumentace

Seznam příloh

Příloha č. 3	Stavební obnova sklep 9

Příloha č.4      Odvětrání, odvodnění, oprava kanalizace

Příloha č. 6	Rozpínavá malta

Stavba:	Zámek čp. 1, Lanškroun

kulturní památka – rejstř. č. 15933/6-3965, st. parcela č. 43/1 v k.ú. Lanškroun, Pardubický kraj

Investor:	Město Lanškroun

nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun

IČ 00279102

D. Výkaz výměr