Ing. Ivana Smolová , projektování ve stavebnictví

Na Křibě 85 ,  Česká Třebová

kontakt : 604 213 581

e-mail :  ivana.smolova@seznam .cz

D1.2 stavebně konstrukční část -SO-01 - podkroví

Stavebně konstrukční část projektu pro provádění stavby

- Stavební úpravy a přístavba výtahu

ZŠ Smetanova Lanškroun

ul. B. Smetany č.p. 460, Lanškroun (st.1029/1 a 3982/1, k.ú. Lanškroun)

Jde o posouzení překladu v sdk příčce, který nese hliníkové prosklené dvoukřídlové dveře.

Datum: 08/2019								paré č.

VÝPOČET:

ZATÍŽENÍ

dvoukřídlové dveře (k) š.1,45m v.2,0m – odhad hmotnosti 250kg  500

Zatížení stálé – na 1m2 půdorysu			normové		n	výpočtové

SDK příčka nade dveřmi v1,7m

-	Tepelná izolace

0,10x200x10/1000		0,2

-	Sádrokarton a rošt

2x2x0,015x1200x10/1000		0,097

dveře 					5,0

Nosník 2xU120

-	2x13,4				0,268

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem					5,565		1,35	    7,5

Světlá délka l=2,85m 	l0 = 1,05x2,85=3,0m

Mr = 1/8 x 7,5 x 3,02 =  8,44 KNm

Wnut = 8,44.106 / 210  = 40,2.103 mm3

POSOUZENÍ PRŮHYBU

Průhyb                Ydov = 3000 / 250 = 12,0mm

Ynut = 4,28.10-8 x 7,5 x 30004 / 12,0 = 2,17.106 mm4

Je navržen nosník   2xU120

Wy = 121.103 mm3  	˃ 	 Wnut = 40,2.103 mm3

Yy =  7,28.106 mm4  	˃  	 Ynut = 2,17.106 mm4

Závěr:

Nosník (Z5) – překlad lomený svařovaný ze 2 U 120 délky 3,0m  uložený na  obvodových zdech svařený vyhoví pro dané zatížení dveřmi s velkou rezervou.