PŘÍLOHA Č. 6 – ZÁKLADNÍ PARAMETRY A POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA LANŠKROUN

Základní parametry a požadavky na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby :

Sál

- rozměr sálu 45 x 25 m

- 3 volejbalové dvorce kolmo na hlavní osu sálu, velikost jednotlivých dvorců dle Pravidel Českého volejbalového svazu

- 1 volejbalový dvorec v centru sálu souběžně s hlavní osou sálu (centrkurt)

- florbalové hřiště s výběhy do stran, velikost florbalového hřiště dle oficiálních pravidel florbalu IFF (International Florball Federation)

- možnost mobilního dělení sálu dle volejbalových dvorců

- výška sálu (po spodní líc konstrukce střechy): 9m

- max. 5 nářaďoven s přímým přístupem na herní plochu (s variabilitou dělení dle plošných nároků jednotlivých sportů)

Šatny

- 6 šaten, každá pro 15 sportovců s odpovídajícím hygienickým zázemím

- přístup ze šaten na plochu čistou zónou

Vstupní prostory

- společná vstupní hala pro sportovce i diváky

- občerstvení formou automatů

- možnost posezení (10-12 osob)

- přehledné oddělení zón pro sportovce a diváky

- min. hygienické zázemí pro diváky

Diváci

- ochoz pro diváky s 1řadou sedících a 1řadou stojících diváků (200 diváků)

Shora uvedené požadavky představují minimální technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky!

Další požadavky:

- maximální přípustná investice dle soustavy ÚRS je 50 mil Kč (bez DPH). (Do této sumy nejsou zahrnuty venkovní stavební objekty – technické a dopravní napojení, zpevněné plochy, zahradní a  sadové úpravy, venkovní mobiliář, parkoviště)

- tomuto kritériu musí být přizpůsobeno konstrukční, technické i materiálové řešení stavby

- vysoká kvalitativní úroveň materiálů je preferována u vybavení pro sport (sportovní plocha, zařízení atd.), požadována je odolnost vybavení zázemí před mechanickým poškozením, dále snadná údržba a materiálová trvanlivost

- prostory a konstrukce, které neslouží přímo ke sportovním účelům, mohou být pojaty zcela utilitárně